============  ASSISTANCE pour le TRANSFERT de FICHIERS  ============

GENERALITES

Ce sous-systeme de transfert de fichiers vous permet des echanges de fichiers

entre votre propre ordinateur et le RBBS-PC de PC T-R. Le terme televersement

(downloading) fait reference ici au transfert de fichiers depuis le RBBS-PC

vers votre ordinateur, tandis que le terme telechargement est reserve au

transfert inverse, soit depuis votre ordinateur vers le RBBS-PC de PC T-R.

Le transfert de donnees peut etre effectue soit en ASCII, ou soit en utilisant

un protocole appele XMODEM. Le protocole XMODEM, originalement developpe par

Ward Christensen, est bien connu des adeptes des systemes C/PM. Ce protocole

fait egalement partie des logiciels de communication PC-TALK III et QMODEM.

Nous reparlerons de PC-TALK plus loin. QMODEM est recommande par PC T-R.

Pour obtenir la liste des fichiers disponibles sur le RBBS-PC pour fins de

televersement vers votre systeme, entrez la commande <L>iste au niveau du menu

de transfert de fichiers. Les noms de ces fichiers seront envoyes, accompagnes

d'une courte description de leurs caracteristiques. Un fichier documentaire

Si le systeme RBBS-PC est structure en sous-repertoires, la commande <L>iste

affichera une liste des sous-repertoires accessibles avec leurs contenus.

Pour obtenir la liste des fichiers disponibles dans un sous-repertoire

specifique, utilisez la commande L;XX dans laquelle XX correspond au suffixe du

sous-repertoire. Les appels de sous-repertoires peuvent etre empiles pour

accelerer les temps de reaction du systeme. Par exemple, L;10;9;3 enverra la

liste de tous les fichiers contenus dans les sous-repertoires 10, 9 et 3.

Pour obtenir la liste des fichiers qui ont ete ajoutes depuis votre dernier

acces au systeme RBBS-PC, entrez la commande N;XX dans laquelle XX correspond

au sous-repertoire specifique a explorer. Par exemple, N;8;1 enverra tous les

nouveaux fichiers des sous-repertoires 8 et 1 ajoutes depuis votre dernier

acces a ces sous-repertoires. (NOTE: l'utilisation de "ALL" pour XX verifiera

les fichiers de tous les sous-repertoires dans lesquels des nouveaux fichiers

auront ete ajoutes).

CAPTURE de DONNEES ASCII

Il faut que votre logiciel de communications soit capable de capturer des

donnees pour transferer des fichiers en mode ASCII. Pour televerser un fichier

dans un tel mode, executez la sequence des operations suivantes:

1 - Obtenez la liste des fichiers disponibles a televerser au moyen

de la commande <L>iste, et soit envoyez-la sur votre imprimante,

ou soit inscrivez les noms exacts des fichiers que vous voulez

recevoir.

2 - Une fois revenu au menu de transfert des fichiers, choisissez <D>

pour televersement (download).

3 - Quand le RBBS-PC vous demandera le nom du fichier choisi, tapez le nom

exact du fichier en n'oubliant pas le point precedant l'extension.

4 - Quand RBBS-PC vous demandera le type de televersement, frappez <A>

pour le mode <A>SCII.

5 - Quand RBBS-PC vous indiquera d'ouvrir votre fichier de capture, puis

de frapper Retour de Chariot (RC) pour lancer le televersement,

procedez (avec PC-TALK, utilisez la commande ALT-R pour ouvrir

le fichier de capture). Le [RC] envoye une fois ouvert le fichier

de capture, indique au RBBS-PC que vous etes pret pour la suite.

6 - Le fichier sera envoye ligne par ligne jusqu'a sa complete trans-

mission. Les lignes en code ASCII (lettres et chiffres lisibles)

defileront au fur et a mesure sur votre ecran. Si vous desirez

suspendre temporairement la transmission, envoyez au RBBS-PC un

CTRL-S (XOFF). Un CTRL-Q (XON) repartira la transmission tempo-

rairement arretee, tandis qu'un CTRL-X (CAN), envoye a tout moment,

abandonnera la transmission des donnees. Cette derniere commande

peut prendre un certain temps avant de s'executer, le tampon de

transmission du RBBS-PC pouvant continuer a vider jusqu'a 120 des

caracteres accumules.

7 - Quand le transfert est termine, RBBS-PC enverra le marqueur de

fin de fichier CTRL-Z (EOF) suivi de 5 coups de sonnette. Il faut

alors fermer le fichier de capture (commande ALT-R avec PC-TALK)

des que vous entendez la sonnette, car vous risquez d'introduire

des caracteres indesirables a la fin du fichier. Si vous voyez

l'indicatif * end of file * affiche a la fin du fichier capture,

parce que vous etes alle prendre une tasse de cafe, vous pourrez

toujours aller le supprimer plus tard avec votre traitement de

texte favori.

8 - Quand la procedure de transfert est completee, vous serez renvoye

au menu de transfert de fichiers. C'est a ce moment que vous

devriez examiner le fichier capture pour s'assurer de sa qualite

(utilisez la commande ALT-V avec PC-TALK). Ne verifiez pas la

totalite du fichier, a moins qu'il ne soit court, car RBBS-PC ne

vous donne que 3 minutes hors ligne, sinon il assume que vous etes

parti pour la journee et se recycle en vous coupant la ligne.

TRANSFERT de FICHIER avec le PROTOCOLE XMODEM

Si le protocole XMODEM est implante dans votre logiciel de communication, les

fichiers avec les extensions .EXE, .OBJ et .COM ainsi que les fichiers en BASIC

symbolise (tokenized) peuvent etre transmis a votre systeme. Les fichiers

contenants des caracteres speciaux propres a l'IBM-PC (ceux dont le code ASCII

est superieur a 128, c'est-a-dire les accents francais notamment) peuvent aussi

etre transmis via XMODEM - cela inclus les fichiers Wordstar. De tels fichiers

ne peuvent etre transferes en mode ASCII limite a 7 bits, a moins de traduction

speciales du contenu de leurs donnees, car ils necessitent le complet transfert

de leurs 8 bits de donnees.

transmises par blocs afin d'assurer d'un transfert sans erreurs. Il realise

cette tache en ajoutant un bit de somme de verification a la fin de chacun des

blocs de donnees envoyes. Le systeme destinataire calcule sa propre somme de

verification et la compare avec celle qu'il a recue. Si une erreur est detectee

a la transmission, XMODEM, du cote du destinataire, demande au RBBS-PC de lui

renvoyer le bloc fautif.

Pour televerser un fichier via XMODEM, suivez les instructions donnees ci-

dessus pour la CAPTURE de DONNEES ASCII. Choisissez alors <X>modem en

remplacement d'<A>SCII au moment ou RBBS-PC vous demandera quel type de

transfert vous desirez (voir etape 4 precedente). Les etapes suivantes

remplacent les precedantes et concernent le transfert des fichiers via XMODEM:

5 - Si vous etes connecte avec une parite paire (even), RBBS-PC vous

demandera de changer ce parametre pour "pas de parite" (none ou

no parity) et de changer votre parametre de donnees de 7 bits a

8 bits. Si vous avez deja ces parametres, RBBS-PC ne vous deman-

dera rien. Vous ouvrez alors votre fichier de capture (ALT-R avec

PC-TALK) et lancez le processus de reception via XMODEM (PC-TALK

lance le transfert automatiquement si vous mettez '=x' a la fin

du nom du fichier a televerser).

6 - Le fichier sera transmis en entier et automatiquement par XMODEM.

Vous pouvez mettre fin a ce transfert en envoyant un CTRL-X

(CAN) au RBBS-PC (PC-TALK le fera pour vous avec ALT-R).

7 - Une fois le transfert termine, XMODEM fermera automatiquement

votre fichier de capture, s'assurant ainsi qu'aucun caractere

indesirable ne viendra corrompre votre fichier. Les fichiers

binaires ou textes seront libres d'erreurs de transmission dans

99,6% des cas. Les fichiers Wordstar seront transmis sans

retour de chariot parasite.

8 - Les fichiers transferes via XMODEM ne peuvent pas etre examines

apres transmission sur votre ecran, a moins qu'ils ne soient en

codes ASCII. Les fichiers binaires seront illisibles avec de

nombreux symboles incomprehensibles. Il vous faudra donc tester

ces fichiers en les executant, une fois deconnecte du RBBS-PC.

TELECHARGEMENT des FICHIERS

Le telechargement (uploading) de fichiers vers RBBS-PC est tres semblable au

televersement. Une fois que vous aurez deverse quelques fichiers, vous pourriez

telecharger l'un de vos programmes favoris ou quelques fichiers d'essai afin de

verifier votre maitrise du telechargement.

Le telechargement de fichiers ASCII peut etre fait sans interruption entre les

lignes. Le systeme RBBS-PC peut soutenir le telechargement de donnees a 300

bauds sans aucuns problemes. Dans le cas de transferts a 1200 bauds, il peut y

avoir encombrement de donnees si le fichier depasse 20K. Si le systeme RBBS-PC

se retrouve dans cette situation durant une operation de telechargement, il

enverra un XOFF (CTRL-S) a votre ordinateur. Si votre systeme supporte le

dialogue de validation de transmission XON/XOFF, le flux des donnees sera

arrete jusqu'a ce qu'un XON (CTRL-Q) vous soit emis, indiquant ainsi que

RBBS-PC a repris la maitrise de la situation.

Quand vous telechargez des fichiers, s'il vous plait, convertissez les program-

mes BASIC en ASCII avant de les expedier. Cela permettra a des usagers ne

disposant pas du protocole XMODEM de pouvoir les televerser quand meme. Pour

faire une telle conversion, utilisez l'instruction BASIC de sauvegarde

suivante:

SAVE "nom-de-fichier.ext",A

Avant d'expedier un fichier sur RBBS-PC, assurez-vous que l'espace-disque est

suffisant pour recevoir votre envoi. A cet effet, quand vous entrez la commande

<U> de telechargement au niveau du menu de transfert des fichiers, le systeme

vous indique l'espace disponible restant. Si jamais le systeme ne disposait

plus d'espace-disque durant un telechargement, il enverrait une requete

d'annulation. Cette requete prendrait la forme d'une emission d'un ou de

plusieurs codes ASCII CAN (CTL-X) a votre systeme. Votre ordinateur arreterait

sa transmission a condition qu'il reconnaisse le dialogue XON/XOFF de

validation de transmission. Si votre systeme ne reconnait pas un tel dialogue,

l'exces de donnees sera perdu et RBBS-PC vous coupera la ligne pour attendre la

prochaine connexion.

Les REGLES de BASE du TELECHARGEMENT

La donation de programmes sur la librairie de ce systeme RBBS-PC du PC

T-R est encouragee. Tout type ou genre de programme ou de document est le

bienvenu. Il faut cependant respecter quelques regles d'ethiques.

- Les fichiers en donation doivent etre du domaine public.

- Aucune information commerciale ou privee ne doit etre placee

sur le systeme de babillard electronique du PC T-R.

- Le SYSOP n'est pas responsable des donnees qui sont partagees

et echangees sur ce systeme.

======================================================================